ТАЛЬ (ЛЕБЕДКА)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

серия РА-250/500/1000/1200

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ)

- Описание и работа

  - Назначение изделия

Электрическая таль предназначена для подъема, удержания  в поднятом положении и опускания груза массой от 0,25 т до 1,0 т при ремонтных, монтажных и строительных работах. Также в комплекте с тележкой она может использоваться для горизонтального перемещения по двутавровой балке. Механизм подъема приводится в движение с помощью электродвигателя.

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Стационарные тали

| Г/п, кг | Высота подъема, м | V подъема м/мин | Предельная нагрузка троса, кг | Рабочее напряжение, В | Двигатель подъема, Вт | Масса, кг | Габариты упаковки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125/250 | 12/6 | 10/5 | 800 | 220/50 Гц | 510 | 13 | 360х230х140 |
| 250/500 | 12/6 | 10/5 | 1300 | 220/50 Гц | 1020 | 18 | 400х240х160 |
| 250/500 | 20/10 | 10/5 | 1300 | 220/50 Гц | 1020 | 22 | 430х240х160 |
| 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 220/50 Гц | 1600 | 34 | 520х370х250 |
| 500/1000 | 20/10 | 8/4 | 1600 | 220/50 Гц | 1600 | 34,1 | 560х370х250 |
| 600/1200 | 12/6 | 8/4 | 1700 | 220/50 Гц | 1900 | 35 | 555х370х250 |
| 600/1200 | 20/10 | 8/4 | 1700 | 220/50 Гц | 1900 | 35,2 | 585х370х250 |

1.2.2. Тали с тележкой передвижения

| Г/п, кг | Высота подъема, м | U, В | V подъема м/мин | Двиг. подъема, Вт | V передв. м/мин | Двиг. передв., Вт | Балка, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125/250 | 12/6 | 220 | 12/6 | 510 | 13 | 150 | 68-110 | 23 |
| 250/500 | 12/6 | 220 | 10/5 | 1020 | 16 | 150 | 68-110 | 30 |
| 500/1000 | 12/6 | 220 | 8/4 | 1600 | 16 | 150 | 68-110 | 47 |
| 600/1200 | 12/6 | 220 | 12/6 | 1900 | 13 | 150 | 68-110 | 48 |

Дата продажи:                                    МП:                         Кол-во:           шт

- Устройство и принцип работы

  - Конструкция канатной электротали состоит из электродвигателя, редуктора, тормоза, канатного барабана, стального грузового каната, крюковой подвески и пусковой аппаратуры.

  - Механизм подъема тельфера приводится в движение с помощью электродвигателя. Контроль работы осуществляется посредством дистанционного пульта управления.

  - Горизонтальное движение данного механизма происходит путем его перемещения по двутавровой балке на подвесной электрической тележке.

- Подготовка к работе и порядок работы

  - Механизмы до пуска в работу должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, включающему осмотр, статические испытания грузом, на 25% превышающим их номинальную грузоподъемность и динамические испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность.

  - Для осуществления подъема таль необходимо распаковать и закрепить на ровной твердой поверхности или опоре. После этого подключить ее к сети электропитания и испытать работу с грузом, подняв его на высоту 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

- Меры безопасности при работе с талью

- Не оставляйте работающую таль без присмотра.

- Перед подъемом груза необходимо испытать таль. Если таль не может поднять груз, прекратите работу.

- Не разбирайте таль, если она работает или подключена к электросети.

- Не используйте таль во время дождя или грозы. Не стойте под нагруженной талью.

- Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.

- Оставляйте как минимум три оборота каната на барабане.

- При износе или повреждении стального каната замените его на аналогичный.

- Запрещается работа с оттянутым грузом. Запрещается подтаскивание груза по земле или полу.

- Внимание: электромотор тали не оснащен термопредохранителем от перегрузки, поэтому, если таль эксплуатировалась до 30 минут непрерывно, то дайте электродвигателю остыть (не менее 10 минут).

- Запрещается использовать механизм для подъема людей.

- Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

- Периодически проверяйте состояние стального троса. Проверяйте фиксирующие болты на кронштейне.

- Проверяйте состояние и затяжку гаек, которые фиксируют зажимы троса.

- Периодически проверяйте кнопки «вкл.» и «выкл.» двигателя.

- Для обеспечения безопасности работы тали в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.

- Техническое обслуживание тали

5.1.	 Техническое обслуживание тали заключается во внешнем осмотре тали и смазке.

5.2.	 Смазку каната, крюковой подвески, редуктора производить регулярно перед началом работ,

5.3.	 Следить за тем, чтобы ось, втулка, подшипник крюковой подвески, шестерни редуктора всегда были смазаны.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

  - Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

  - В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

  - Срок консервации 3 года.

Если нужен удлинитель, воспользуйтесь прилагаемой таблицей:

| Длина удлинителя | Сечение кабеля |
| --- | --- |
| До 20 м От 20 до 50 м | 1,5 мм 2,5 мм |