Внимание: владелец/оператор должен ознакомиться с этой инструкцией до использования тележки складской гидравлической.

ПАСПОРТ

и

Инструкция по эксплуатации

Тележки складской гидравлической

Грузоподъемность: 2т, 2.5 т.

ВНИМАНИЕ: Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных, доступных на момент печати. Завод оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию в любой момент времени без предварительного уведомления, если таковые не ухудшают потребительские свойства и качества производимого товара.

| Стандартная модель | 208 | 258 | 308 |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Макс, высота подъемника(мм) | 205 (или 195) |  |  |
| Мин. высота подъемника (мм) | 85 (или 75) |  |  |
| Длина подъемника (мм) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Общая ширина подъемников (мм) | 530 | 530 | 540 |
| Ширина одной пластины подъемника (мм) | 150 |  |  |
| Диаметр загрузочного колеса (мм) | диам.80 х 60(диам.70 х 60) нейлон, полиуретан |  |  |
| диаметр рулевого колеса (мм) | диам. 200 (или диам. 180) нейлон, полиуретан, резина |  |  |
| Вес нетто (кг) | 80 | 84 | 89 |

Доступны модификации с рабочей длиной 800, 900, 950, 1150, 1220, 1500 мм. Материалы и спецификации

могут быть изменены без особого уведомления.

- КРЕПЛЕНИЕ РУКОЯТКИ К БЛОКУ НАСОСА

Ослабьте настроечный винт (140Н) на шарнире кривошипа (139Н)

Удалите три винта (Н109) и три пружинных шайбы (Н110) с основания (103).

Установите рукоятку (Н101, Н101А, H101(JR), H101(FR)) на основание, обратите внимание: пропустите стержень и цепь (Н107) через центр основания (103) и ось (109).

Вставьте три винта (109) с пружинными шайбами (Н110) в основание (103). Затем плотно затяните их паз.

  - Поднимите	шарнир кривошипа (139Н) и вставьте палец для стрежня и цепи в шарнира кривошипа (139Н).

- РЕГУЛИРОВКА СПУСКНОГО УСТРОЙСТВА

На рукоятке транспортера располагается рычаг управления (Н106), который перемещается в три положения (см. рис. 1):

НИЖНЕЕ = для опускания вил платформы; НЕЙТРАЛЬНОЕ = для перемещения груза:

ВЕРХНЕЕ = для поднятия вил платформы.

После установки рукоятки вы можете отрегулировать эти три положения.

- Сначала	затяните регулировочный винт (140Н) на шарнире кривошипа (139Н) так, чтобы заработала функция нижнего положения рычага.

- Если	вилы поднимают груз при подкачке в нейтральном положении рычага, поворачивайте регулировочный винт (140Н) по часовой стрелке до тех пор, пока при подкачке с помощью рукоятки вилы не перестанут подниматься и пока функция этой позиции не будет работать правильно.

Если вилы опускаются при подкачке и рычаге в нейтральном положении, поверните регулировочный винт (ИОН) против часовой стрелки до тех пор, пока вилы платформы не перестанут опускаться.

Если вилы не опускаются, когда рычаг управления (Н106) в нижнем положении, поворачивайте регулировочный винт (140Н) по часовой стрелке то тех пор, пока при поднятии рычага управления (Н106) не будут опускаться вилы. Затем отрегулируйте нейтральное положение согласно п. 3.2. и 3.3.

- Если вилы не поднимаются при рычаге в верхнем положении, поворачивайте регулировочный винт (140Н) против часовой стрелки то тех пор, пока вилы не начнут подниматься при рычаге в верхнем положении. Затем проверьте нейтральное и нижнее положение согласно пп. 3.2., 3.3. и 3.4.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- МАСЛО

Масло следует проверять один раз в полгода. Емкость масляного бака составляет 0,3 л. Доливайте масло до уровня 5 мм ниже горловины, долив масла следует производить при опущенных вилах платформы. Используйте гидравлическое масло согласно таблице температур, приведенной ниже.

| Температура | Масло |
| --- | --- |
| от -20°С до + 40°С | гидравлическое масло L-HV46 |

- ВЫТРАВЛИВАНИЕ	ВОЗДУХА ИЗ БЛОКА НАСОСА

Воздух может проникнуть в систему при смене уплотнителей. Опустите контрольный рычаг (Н106) в НИЖНЕЕ положение, затем поверните рукоятку (Н101, Н101А, H101(JR), H101(FR)) вверх и вниз несколько раз.

- ЕЖЕДНЕВНЫЕ	ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневные проверки транспортера могут снизить степень износа машины. Обращайте особое внимание на колеса (127, F1510, F1511), оси (F1512, F1515, F1516), рукоятку (Н101, Н101А, H101(JR), H101(FR)), вилы платформы (F1504) и поднимайте нижнее устройство управления.

- СМАЗКА

Для смазки всех подвижных частей используйте моторное масло или смазку.

- РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для безопасной работы с транспортером просим обратить внимание на все предупреждения в данной инструкции и на транспортере до его ввода в эксплуатацию.

- Запрещается управлять транспортером необученному персоналу, не имеющему права работы с ним и не знакомому с принципом его работы.

- Запрещается управлять транспортером необученному персоналу и персоналу, не имеющему права работы с ним. Обращайте особое внимание на колеса, блок ручного управления, вилы платформы и на управление опусканием платформы.

- Не	работайте на транспортере, находясь на наклонной поверхности.

- Ни	в коем случае не касайтесь подъемного механизма частями своего тела и не помещайте их под вилы платформы и блок управления опускания платформы.

Рекомендуется, чтобы операторы носили перчатки и защитную обувь.

Не грузите неустойчивые или сыпучие грузы.

Не допускайте перегрузки транспортера.

Помещайте груз по центру вил платформы, а не на край вил (см. рис. 2).

Грузоподъемность транспортера подразумевает способность поднять указанный груз с центром тяжести в точке середины длины вил платформы.

Убедитесь в том, что длина вил платформы совпадает с длиной поддонов.

Опустите вилы платформы до наименьшей высоты, когда транспортер не находится в работе.

5.12.При особых условиях работы операторы должны быть особенно осторожными при работе на транспортере.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| № | НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | ДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вилы подъемника не поднимают груз до максимальной высоты | - недостаточно гидравлического масла | - долейте масло. |
| 2 | вилы подъемника не поднимаются | - недостаточно гидравлического масла - масло загрязнено. - настройки спускного клапана сбиты. - в системе гидравлики воздух | - добавьте фильтрованное масло. - смените масло. - отрегулируйте настроечный винт(140Н) (см. п. 3.5) - вытравите воздух (см. п. 4.2). |
| 3 | Вилы подъемника не опускаются | - стержень (102) и цилиндр (159 Н) деформированы вследствие поднятия тяжелого несбалансированного груза. - какая- либо деталь сломана или деформирована вследствие поднятия тяжелого несбалансированного груза. - настроечный винт (140Н) находится в неправильном положении. | - замените стержень(102) или цилиндр (159Н). - отремонтируйте или смените деталь. - отрегулируйте настроечный винт(140Н) (см. п. 3.4.) |
| 4 | Протечки | - изоляция изношена или повреждена. - повреждены или изношены некоторые детали. | - смените изоляцию - проверьте и смените детали |
| 5 | Вилы подъемника опускаются неправильно | - вследствие загрязнения масла спускной клапан (В) не закрывается. - воздух в системе гидравлики. - изоляция изношена или повреждена. - настройки спускного клапана сбиты. | - смените масло на фильтрованное. - вытравите воздух(см. п. 4.2). - смените изоляцию. - отрегулируйте настроечный винт(140Н) (см. п. 3.3). |

* НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТЕЛЕЖКУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОБУЧЕНЫ И НЕ

УПОЛНОМОЧЕНЫ ДЕЛАТЬ ЭТО.

Рис.1

Блок насоса

Список деталей блока насоса

| деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во | деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Стальной шарик | 1 | 136 | Винт регулировки давления | 1 |
| 102 | Стержень | 1 | 137 | О-образное кольцо | 1 |
| 103 | Основание | 1 | 138 | Винт | 1 |
| 104 | Стальной ролик | 1 | 139Н | Шарнир кривошипа | 1 |
| 105 | Втулка | 1 | 140Н | Настроечный винт | 1 |
| 106 | Палец | 1 | 141 | Гайка | 1 |
| 107 | Вал | 1 | 142 | Параллельный палец | 1 |
| 108 | Фиксаторное кольцо | 2 | 143 | Фиксаторный кожух | 1 |
| 109 | Ось | 1 | 144 | Пожух пружины | 1 |
| 110 | Винт | 1 | 145 | Пружина | 1 |
| 111 | Шайба | 1 | 146 | Стержень насоса | 1 |
| 112 | Пружина | 1 | 147 | Пылезащитное кольцо | 1 |
| 113 | Стержень давления | 1 | 148 | Цилиндр насоса | 1 |
| 114 | Стальной шарик | 1 | 149 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 115 | Корпус запорного клапана | 1 | 150 | Нейлоновая втулка | 1 |
| 116 | Кольцевая шпонка | 1 | 151 | Медная шайба | 1 |
| 117 | О-образное кольцо | 2 | 152 | Фиксаторное кольцо | 1 |
| 118 | Шайба | 2 | 153 | Ромбовидная пластина | 1 |
| 119 | Стальная игла | 1 | 154 | Палец |  |
| 120 | Втулка | 2 | 155 | Дюбельный палец |  |
| 121 | Палец | 2 | 156 | Пылезащитное кольцо | 1 |
| 122Н | Корпус насоса | 1 | 157 | О-образное кольцо | 1 |
| 123 | Противопыльный кожух | 1 | 157-1 | О-образное кольцо | 1 |
| 124 | Подшипник | 1 | 158Н | О-образное кольцо | 1 |
| 125 | ось рулевого колеса | 1 | 159Н | Цилиндр | 1 |
| 126 | Подшипник | 4 | 160Н | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 127А | Рулевое колесо, нейлон | 2 | 161Н | О-образное кольцо | 1 |
| 127В | Рулевое колесо, полиуретан | 2 | 162Н | Пробка заливного отверстия | 1 |
| 127С | Рулевое колесо, полиур./нейлон | 2 | 163Н | Крышка резервуара | 1 |
| 127D | Рулевое колесо, резина | 2 | 164Н | Винт |  |
| 128 | Фиксаторное кольцо | 2 | 165Н | Резервуар | 1 |
| 129 | Стальной шарик | 1 | 166 | Фиксатор |  |
| 130 | Корпус спускного клапана | 1 | 167 | Фиксатор | 1 |
| 131 | Пружина | 1 | 168 | Фиксатор | 1 |
| 132 | О-образное кольцо | 1 | 169 | О-образное кольцо | 1 |
| 133 | Вал спускного клапана | 1 | 170 | Фиксатор | 1 |
| 134 135 | оболочка сужения клапана Пружина | 1 1 | 171 | Пылезащитный кожух | 2 |

Блок насоса быстроподъемного транспортера

Список деталей блока насоса быстроподъемного транспортера

| деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во | деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Стальной шарик | 1 | 138 | Винт | 1 |
| 102 | Стержень | 1 | 139Н | Шарнир кривошипа | 1 |
| 103 | Основание | 1 | ИОН | Настроечный винт | 1 |
| 104 | Стальной ролик | 1 | 141 | Гайка | 1 |
| 105 | Втулка | 1 | 142 | Параллельный палец | 1 |
| 106 | Палец | 1 | 143 | Фиксаторный кожух | 1 |
| 107 | Вал | 1 | 144 | Пожух пружины | 1 |
| 108 | Фиксаторное кольцо | 2 | 145 | Пружина | 1 |
| 109 | Ось | 1 | 147 | Пылезащитное кольцо | 1 |
| 110 | Винт | 1 | 151 | Медная шайба | 1 |
| 111 | Шайба | 1 | 152 | Фиксаторное кольцо | 1 |
| 112 | Пружина | 1 | 153 | Ромбовидная пластина |  |
| 113 | Стержень давления | 1 | 154 | Палец |  |
| 114 | Стальной шарик | 1 | 155 | Дюбельный палец | 1 |
| 115 | Корпус запорного клапана | 1 | 156 | Пылезащитное кольцо | 1 |
| 116 | Кольцевая шпонка | 1 | 157 | О-образное кольцо | 1 |
| 117 | О-образное кольцо | 2 | 157-1 | О-образное кольцо | 1 |
| 118 | Шайба | 2 | 158Н | О-образное кольцо | 1 |
| 119 | Стальная игла | 1 | 159Н | Цилиндр | 1 |
| 120 | Втулка | 2 | 160Н | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 121 | Палец | 2 | 161Н | О-образное кольцо | 1 |
| 122Н | Корпус насоса | 1 | 162Н | Пробка заливного отверстия | 1 |
| 123 | Противопыльный кожух | 1 | 163Н | Крышка резервуара | 1 |
| 124 | Подшипник | 1 | 164Н | Винт |  |
| 125 | ось рулевого колеса | 1 | 165Н | Резервуар | 1 |
| 126 | Подшипник | 4 | 166 | Фиксатор |  |
| 127А | Рулевое колесо, нейлон | 2 | 167 | Фиксатор | 1 |
| 127В | Рулевое колесо, полиуретан | 2 | 170 | Фиксатор | 1 |
| 127С | Рулевое колесо, полиур./нейлон | 2 | 171 | Пылезащитный кожух |  |
| 127D | Рулевое колесо, резина | 2 | М625 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 128 | Фиксаторное кольцо | 2 | М626 | Цилиндр насоса | 1 |
| 129 | Стальной шарик | 1 | М627 | Стержень насоса | 1 |
| 130 | Корпус спускного клапана | 1 | М628 | О-образное кольцо | 1 |
| 131 | Пружина | 1 | М629 | Большая пружина | 1 |
| 132 | О-образное кольцо | 1 | М630 | Стальной шарик |  |
| 133 | Вал спускного клапана | 1 | М631 | Малая пружина |  |
| 134 | оболочка сужения клапана | 1 | М632 | Стальной шарик | 1 |
| 135 | Пружина | 1 | М633 | Основание пружины | 1 |
| 136 | Винт регулировки давления |  | М634 | Пробка | 1 |
| 137 | О-образное кольцо |  | М635 | Палец | 1 |

Список деталей рамы

| деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во | деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1501 | Блок трубы вращения | 1 | F1514 | Н-образное звено | 2 |
| F1502 | Палец пружины | 1 | F1515 | Ось | 2 |
| F1503 | Вал трубы вращения | 1 | F1516 | Ось | 2 |
| F1504 | Рама | 1 | F1517 | Шайба | 4 |
| F1505 | Болт | 4 | F1518 | Рычаг | 2 |
| F1506 | Втулка | 4 | F102 | Втулка | 4 |
| F1507 | Пластина | 4 | F103 | Винт | 1 |
| F1508 | Гайка | 4 | F106 | Гайка | 2 |
| F1509 | Палец | 4 | F108 | Ролик | 2 |
| F1510A | Нейлоновый ролик, сдвоенный | 4 | F109 | Втулка | 2 |
| F1510B | Полиур. ролик, сдвоенный | 4 | F111 | Болт | 2 |
| F1510C | Полиур./нейл. ролик, сдвоенный | 4 | F112 | Палец пружины | 4 |
| F1511A | Нейлоновый ролик, отдельный | 2 | F115 | Подшипник | 8/4 |
| F1511B | Полиур. ролик, отдельный | 2 | F123 | Гайка | 2 |
| F1511C | Полиур./нейл. ролик, отдельный | 2 | F124 | Палец | 2 |
| F1512 | Ось | 2 | F126 | Палец | 2 |
| F1513 | Ролик | 2 |  |  |  |

* Внимание: F1513 - деталь по отдельному заказу.

Список деталей рукоятки

| деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во | деталь № | ОПИСАНИЕ | кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н101 | Рукоятка | 1 | Н106 | Контрольный рычаг | 1 |
| Н101А | Рукоятка | 1 | Н107 | Стержень и цепь | 1 |
| H101(JR) | Рукоятка | 1 | Н108 | Резиновая вставка | 1 |
| H101(FR) | Рукоятка | 1 | Н109 | Винт | 3 |
| Н102 | Палец пружины | 1 | Н110 | Пружинная шайба | 3 |
| Н103 | Лист пружины | 1 | Н111 | Нейлоновый ролик | 1 |
| Н104 | Палец пружины | 2 | Н112 | Палец пружины | 1 |
| Н105 | Палец пружины | 1 |  |  |  |

Список деталей

| Деталь | Описание |
| --- | --- |
| АН | Блок насоса |
| AHQ | Блок насоса быстроподъемного транспортера |
| В | Блок клапана снижения платформы |
| сн | Блок винта снижения платформы |
| D | Блок гидравлического клапана |
| Е | Блок основания рукоятки |
| F1 | Блок нейлонового рулевого колеса |
| F2 | Блок полиуретанового рулевого колеса |
| F3 | Блок нейлонового/полиуретанового рулевого колеса |
| F4 | Блок резинового рулевого колеса |
| G | Блок рукоятки |
| YH1A | Блок нейлонового ролика (сдвоенного) |
| YH1B | Блок полиуретанового ролика (сдвоенного) |
| YH1C | Блок нейлонового/полиуретанового ролика (сдвоенного) |
| YH2A | Блок нейлонового ролика (отдельного) |
| YH2B | Блок полиуретанового ролика (отдельного) |
| YH2C | Блок нейлонового/полиуретанового ролика (отдельного) |
| I 1 | Блок системы сдвоенных нейлоновых роликов |
| L | Блок ромбовидной пластины |
| К | Блок насосного поршня для быстроподъемного транспортера |
| М | Блок кожуха пружины |
| N | Блок насосного поршня |
| W | Блок клапана безопасности |
| SH | Набор уплотнителей |
| SHQ | Набор уплотнителей |

Внимание: набор уплотнителей включает следующие детали: 111, 117, 118, 132, 137, 147, 149, 151, 156, 157, 157-1, 158Н, 160Н, 161Н, 169, М625, М628.

Отметки о продаже.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель

Гарантийный срок 6 месяцев с даты продажи.

Тележка складская гидравлическая изготовлена и испытана в соответствии с ГОСТ Р28408-89

Товар не подлежит обязательному сертифицированию на основании постановления № 1013 от 13 августа 1997г. об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 № 775)

Свидетельство о приемке и продаже

Модель _______________ Заводской № ___________                                                           Дата выпуска ______________                                                                                             Штамп ОТК (клеймо приемщика)

- Дата продажи «___» «_________________» 20___г.

Торговая организация: _________________________________

Подпись продавца ______________________

Штамп торгующей организации

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТЕЛЕЖКИ

| Дата | Сведения о ремонте тележки или замене ее узлов и деталей | Подпись лица, ответственного за содержание тали |
| --- | --- | --- |